OBSAH

1. Identifikační údaje	2

2. Stručný popis stavby	2

3. Prostorové řešení	3

3.1	Šířkové uspořádání	3

3.2	Směrové vedení	3

3.3	Výškové vedení	3

3.4 Napojení na stávající komunikace a křížení	3

4. Konstrukční řešení	3

5. Odvodnění	4

6. Zemní práce	4

8. Dopravní značení	4

9. Sadové úpravy	4

10. Veřejné osvětlení	4

13. Staveniště, provádění stavby a DIO	4

14. Rozhledové parametery	4

16. Posouzení kapacity křižovatky	4

17. Závěr	4

1. Identifikační údaje

a) 	označení stavby:	UL.GEN. FANTY, ETAPA II - KAPLICE

b)	objednatel:		Město Kaplice

c)	projektant části:		Ing. Miroslav Vondřich, Liščí Kotce 7,

Rovensko pod Troskami 512 63

2. Stručný popis stavby

Tato část projektová dokumentace řeší objekty:

SO 1104	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 2101	VĚTEV A1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SO 2102	VNITROBLOK FANTOVA

Komunikace v lokalitě ulice Gen. Fanty – Etapa II – budou rekonstruovány. Rozsah je dán zadáním města a je zřejmý z grafických příloh. Dojde k rekonstrukci komunikací, ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti především chodců. Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání a k vytvoření bezpečného příchodu ke škole.

Komunikace jsou navrženy jako zklidněné místní komunikace zóna 30.

Celý projekt je řešen se zřetelem na bezpečnost účastníků provozu, především chodců. Zpomalovací široké prahy, dostatečná šířka cest pro pěší a jiné zpomalovací prvky jsou povinné součástí řešení.

3. Prostorové řešení

  - Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání vychází z parametrů pro místní komunikace podle ČSN 736110, ČSN 736102, ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 218 Navrhování zón 30 a z charakteru a účelu místních komunikací. Při návrhu bylo také přihlédnuto k charakteru obsluhy školy, polikliniky a atletického stadionu.

Větev A1 – ulice Gen. Fanty je navržena v šířce 7,5 m mezi obrubníky s podélnými parkovacími pruhy a se dvěma jízdními pruhy v šířce 2,75 m.

Chodníky jsou navrženy o šířce 1,5 a 2,85 m.

  - Směrové vedení

Směrové vedení je patrné z grafické části dokumentace. Trasy jsou vedeny v přímé i ve směrových obloucích.

  - Výškové vedení

Výškové vedení vychází ze současného příznivého průběhu nivelety komunikací a je v podélném spádu 0,7 % až 4 %. Příčný spád je oboustranný a to 1 až 3 %.

- 3.4 Napojení na stávající komunikace a křížení

Navrhované rekonstrukce místních komunikací navazují na stávající komunikace ulice Omlenická a Gen.Fanty. Chodníky jsou připojeny na stávající síť chodníků.

4. Konstrukční řešení

Konstrukce komunikací jsou navrženy z asfaltového betonu s podkladními vrstvami, nebo s krytem z dlažby. Parkovací stání z prorůstaných dlaždic, pro vozíčkáře z klasické betonové dlažby a konstrukce chodníků z betonové dlažby. Podrobné složení konstrukčních vrstev viz vzorový příčný řez a situace. Obrubníky komunikace budou umístěny s navýšením 10 cm, místy sníženého pro vjezdy do objektů podél komunikace nebo v místech přechodů pro chodce. Vodící linie jsou tvořeny speciální dlažbou. Před vjezdy budou obrubníky sníženy na úroveň 5 cm nad niveletou vozovky (výjimečně 2 cm) a opatřeny varovnými pásy pro nevidomé.

5. Odvodnění

Odvodnění komunikací je zajištěno příčným a podélným spádem do uličních vpustí a přípojkami do dešťové kanalizace.

6. Zemní práce

Zemní práce představují sejmutí ornice a provedení výkopů, především v části mimo vybourané původní konstrukce vozovky.

8. Dopravní značení

Součástí PD komunikací je DOPRAVNÍ ZNAČENÍ a je patrné z příslušných situací. Jedná se především o svislé a vodorovné dopravní značení spojené s nově osazenými zpomalovacími zvýšenými plochami.

9. Sadové úpravy

Sadové úpravy jsou součástí ostatních objektů.

10. Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je součástí samostatné části projektové dokumentace. Stávající veřejné osvětlení v části komunikací bude zachováno a během stavby řádně vytýčeno a ochráněno.

13. Staveniště, provádění stavby a DIO

Je součástí kapitoly E a F.

14. Rozhledové parametry

Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736102.

Plocha rozhledových trojúhelníků musí být prosta všech překážek v rozhledu, a to nad plochou vymezenou spojnicemi bodů, ležících 0,9 m nad úrovní hran obou silničních těles.

16. Posouzení kapacity křižovatky

V dotčené komunikaci nejsou křižovatky k posouzení kapacity.

17. Závěr

Při stavbě budou dodrženy požadavky platných ČSN.

V rozhledových parametrech sjezdů nesmí být umístěny, ani navrženy žádné překážky.

Bezpečný odstup pevných překážek bude dodržen u všech pojížděných ploch a komunikací.   Jde zejména o bezpečný odstup sloupů VO, navržených stromů a pod. .  Požadujeme dodržení tohoto ustanovení ČSN.

Směrem do komunikací a pojížděných ploch nesmí být ostré hrany obrubníků. Tyto musí být zaobleny nebo zapuštěny tak, aby netvořily ostrou, pevnou překážku .

Místa na komunální odpad jsou řešena v samostatném objektu.

Vypracoval: Ing. Miroslav Vondřich	     				listopad 2023