A. Průvodní zpráva a B. souhrnná technická zpráva

Stavba : 	 Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice“

Stavebník :	Město Kaplice

Datum :		11/2018

## a       průvodní zpáva

a.1   identifikační údaje

a.1.1   údaje o stavbě

a) Název stavby : 	  Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice“

b) Místo stavby

Stavba se nachází ve volné lesní krajině nedaleko od města Kaplice, jedná se o výstavbu dvou nových bočních nádrží v místě, kde se dříve nacházela vodní nádrž.

Vodní nádrže  jsou řešeny jako boční obtokové, voda je přiváděna pomocí odběrného objektu z Blažkovského potoka.

c) Předmět projektové dokumentace

Projekt řeší  výstavbu nových vodních  průtočných  nádrží.

a.1.2  údaje o stavebníkovi :

Název a sídlo :           Město Kaplice,

Náměstí 70, Kaplice 382 41  IČO: 00245941

a.1.3 údaje o ZPRACOVATELi PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektant :		Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek 373 67

Zodpovědný projektant :	Ing. Martina Hřebeková , ČKAIT 0101643

Dodavatel stavby :	Dle výběrového řízení

a.2  členění stavby na objekty a technická zařízení

## Stavba je členěná na jednotlivé stavební objekty:

SO O1….nádrž č.1- Horní rybník

SO O2…..nádrž č.2- Dolní rybník

a.3  seznam vstupních podkladů

V rámci projektových prací byla získána vyjádření a zákresy inženýrských sítí od následujících správců:

	Telefonica O2 Czech republic, a.s., Olšanská 5, 130 34 Praha 3

	E.ON Česká republika, a. s., České Budějovice

B .   souhrnná technická zpráva

B.1    popis území stavby

## a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází ve volné lesní krajině nedaleko od města Kaplice, jedná se o výstavbu dvou nových bočních nádrží v místě, kde se dříve nacházela vodní nádrž.

Vodní nádrže  jsou řešeny jako boční obtokové, voda je přiváděna pomocí odběrného objektu z Blažkovského potoka.

b) Údaje o souladu s  územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce, stavba se nachází mimo zastavěné území, kde lze tyto stavby umisťovat.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Nebyl udělena žádná výjimka z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu s vydanými požadavky dotčených orgánů.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů ( památková zóna, rezervace atd.)

V prostoru zájmového území se nenachází žádné  z kategorie CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území

Nejedná se o území záplavové ani poddolované.

h) vliv stavby na okolní stavby

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby. Pouze po dobu výstavby bude zvýšen pohyb vozidel a prašnost.

i)  požadavky na  asanace, demolice a kácení dřevin

Sanace Nevyskytuje se.Bourací práce Nevyskytují se.Kácení porostů Nevyskytuje se. Pouze lokálně menší křoviny.

j)  požadavky na  maximální zábory ZPF nebo LPF

Půda určená k plnění funkce lesa LPF bude záměrem dotčena, pouze ochranné pásmo stavba do 50 m od lesa.

Půda ZPF  nebude dotčena, jedná se o pozemky ostatní plocha !!!.

## k)  územně technické podmínky ( dopravní infrastruktura)

## Přístup na staveniště a doprava materiálu během realizace stavby bude řešen po stávajících místních komunikacích vedoucích a po okraji pole po p.č. 1903/7 – ostatní komunikace , vše po pozemcích investora.

## Zařízení staveniště

Umístění trvalého zařízení staveniště bude určeno při předání staveniště investorem.

Po dobu stavby je nutné, aby si zhotovitel zajistil zdroje energie ( např. diesel agregát ), vody a   kanalizaci ( chemické WC ).

l) věcné a časové vazby stavby

Stavbu není vázána na jiné stavby.

m)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemky přímo dotčené stavbou:

| Pozemky stavby: k.ú. Kaplice |  |  |
| --- | --- | --- |
| parc. čís. |  | Vlastník |
| 1906 |  | Ostatní plocha Město Kaplice , Náměstí 70, Kaplice 382 41 Dříve Miroslav Kučera |
| 1907 | Ostatní plocha Město Kaplice , Náměstí 70, Kaplice 382 41 |  |
| 1923/1 | Vodní plocha Město Kaplice , Náměstí 70, Kaplice 382 41 |  |

m)  Seznam pozemků kde vznikne ochranné pásmo

Nevyskytuje se.

b.2. celkový popis stavby

b.2.1  základní charaktericktika stavby

## nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší vybudování nové stavby.

## účel užívání stavby

Účelem vodních nádrží je zadržení vody v krajině, zvýšení biodiverzity daného území a extenzivní chov ryb.

## trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

Nebyl udělena žádná výjimka z obecných požadavků na využívání území.

e)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu s vydanými požadavky dotčených orgánů

f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o žádnou kulturní památka apod.

g)  navrhované kapacity stavby

SO O1….nádrž č.1- Horní rybník

SO O2…..nádrž č.2- Dolní rybník

## h)základní  bilance stavby (potřeba a spotřeby médií a hmot, odpady, energie)

El. Energie  a voda bude zabezpečena z  domu vedle , betony se dovezou hotové, ostatní práce nepožadují požadavek vody.

Stavební materiál bude na stavbu průběžně dovážen v průběhu stavby. Skladován bude na místě určeném stavebníkem na pozemcích v jeho vlastnictví. Na průjezdných vozovkách nebude skladován žádný materiál ani výkopek.

Přístup na staveniště a doprava materiálu během realizace stavby bude řešen po stávajících místních komunikacích a dále po pozemcích investora.

## i) základní předpoklady výstavby

## Reálná lhůta výstavby ( se zohledněním měsíců v roce s omezenou možností realizace některých prací ) je 6 měsíců, očekávané zahájení stavby je na jaře roku 2020.

j) orientační náklady stavby

Bude upřesněno dle položkového rozpočtu stavby .

## B.2.2  celkové urbanistické a architektonické řešení

Neřeší se, podzemní stavba.

## B.2.3  Celkové dispoziční a provozní řešení

Neřeší se, podzemní stavba.

## B.2.4  bezbariérové užívání stavby

Neřeší se, podzemní stavba.

## B.2.5  bezpečnost při užívání stavby

a) Půda, zeleň

Provozem objektu nebude docházet k pronikání škodlivých látek do podloží objektu.

Všechny práce musí odpovídat legislativnímu rámci (Český normalizační institut, 2006), což zabezpečí technologicky bezchybné provedení veškerých prací a ochranu stávající zeleně:

b) Ovzduší

Stavba neovlivní stav ovzduší.

c) Hluk, vibrace

Na stavbě nebudou umístěny žádné zdroje hluku.

## B.2.6  základní technický popis objektů

- VODNÍ NÁDRŽ č.1 HORNÍ RYBNÍK

Kóta koruny hráze  cca   555,90   m n.m.

Kóta normální hladiny  Hn  554,50 m n.m.

Kóta maximální hladiny  Hmax  554,70 m n.m.

Objem při Hn : 		Vn 		3254,6  m3

Plocha při Hn : 		Sn		3102,5 m2

Objem při Hmax : 		Vmax 		3875,1  m3

Plocha při Hmax : 		Smax		3146,8  m2

Délka zemní sypané hráze 			cca 157 m

Kapacita spodní výpusti 			DN 300 , délka 13,50 m

Délka vzdutí 					84,50  m

Výpustné zařízení				Požerák betonový typový

Z hlediska TBD ( vyhl. Mze 471/2001 Sb.)			IV. kategorie

Z hlediska stupně rybářského hospodaření			Extenzivní

a) stavební řešení

SO 01      Hráz

V místě stavby se nachází v čelní  části původní  porušená hráz, nová hráz bude umístěna ve stejném místě a mírně do boku nádrže směrem k potoku, zbytky hráze budou posouzeny geologem a hráz bude  zřejmě nově vystavěna  řádně zhutněna a osazena novou výpustí.

Před zahájením stavby bude v rozsahu zdrže - sejmuta vrstva zeminy v mocnosti 0,1 – 0,2 m a uložena k dalšímu použití  ohumusování břehů  atd. , po dobu výstavby bude ornice uložena na dočasné deponii na pozemcích investora.

Nepropustná zemina, potřebná na násyp tělesa hráze bude vytěžena z prostoru zdrže, kde bude otevřen zemník, umístění zemníku dle výsledku geologického průzkumu. Terénní úpravy zdrže budou provedeny dle jednotlivých příčných řezů zdrže a podélného profilu vodoteče v prostoru nádrže.

Svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu cca  1:2-1:5 od hrany terénních úprav směrem k normální  hladině, a dále s mírnějším sklonem směrem ke korytu rybníka.

Při zemních pracích ve zdrži je nutno rozlišovat a třídit jednotlivé druhy zeminy s ohledem na jejich použití při provádění jednotlivých částí hráze a terénních úprav.

Navržena je homogenní sypaná zemní hráz , kde návodního líc bude opevněn pohozem z makadamu v provedení kamenné rovnaniny, vzdušný líc je navržen ve sklonu cca 1:2,5 opatřený ohumusováním a osetím. Před vlastním začátkem prací na hrázi bude nutno provést sejmutí vrstvy zeminy v tl. 0,2 m stejným způsobem jako v místě zdrže, dále bude celé podloží zbaveno veškeré organické hmoty, např. kořenů, a řádně zhutněno. Základovou spáru bude nutno otevřít v celém rozsahu profilu v úrovni cca 0,3m ( bude upřesněno geologickým průzkumem ),  vybudování zámku hráze a následně vlastní těleso hráze. Upozorňujeme na důsledné odvodnění základové spáry před zahájením hutnění.

K zakládání hráze nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže !!! v případě nevhodné zeminy bude  zemina dovezena z jiného zemníku, nutno dořešit v rámci prováděcí dokumentace stavby.!!!

V rámci dokumentace pro stavební řízení nebyl proveden přesný geologický průzkum lokality, stavebník průzkum proveden v rámci prováděcí dokumentace před realizací!!! Hydrogeolog určí, zda je možno zahloubit vodní nádrž oproti dnu potoku a zvětšit tím objem nádrže.

Nová hráz má délku cca 157 m, šířka v koruně cca 2,0 m,  pochůzná, navazuje na stávající terén.

Návodní strana čelní hráze bude opevněna těžkým kamenným pohozem s urovnáním líce v délce cca 160 m, šířka cca 5,6 m.

Výstavba výpustného potrubí s požerákem s vpustí bude provedena před započetím výstavby hráze. Požerák s výpustným potrubím bude následně sloužit k převádění vody po dobu výstavby hráze.

Pro násyp hráze se předpokládá využití zeminy vytěžené v prostoru zátopy nádrže. Hutnění násypu hráze je navrženo na min. 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny při vlhkostí v rozmezí -2% až +3% od optimální vlhkostí podle standartní Proctorovy zkoušky.

Před násypem první vrstvy hráze se z pláně vykopou všechny zbytky kořenů a vzniklé jámy, jakož i případné sondy se zaplňují nepropustnou zeminou - jílem, která se po vrstvách ručně udusá. Nato se zaplní zámek - zavazovací rýha - jílem v malých vrstvách po 10-15 cm a zhutní se. Před násypem vlastní hráze se celá základová spára zorá na hloubku 15 - 20 cm pro lepší spojení se zeminou násypu. Během těžby zeminy v prostoru zátopy bude zjištěna nejvhodnější vrstva zeminy pro násyp hráze, přičemž více jílovitá zemina bude použita pro násyp návodní strany hráze a méně jílovitá zemina do vzdušné strany.

Násyp hráze se rozprostírá ve vrstvách 15-20 cm, počínaje od nejnižšího místa hráze. Čerstvě rozprostřená zemina se ihned hutní nejlépe taženými válci s profilovaným povrchem – rýhované nebo ježkové válce.  Minimální počet jízd válce po jedné vrstvě je 8 x .

Hutnění postupuje od krajů směrem k podélné ose hráze. Při stavbě nesmí násyp rozmoknout, proto se udržuje válcovaný povrch v mírném spádu k návodní straně, což též přispívá k větší nepropustnosti hotové hráze. Spáry vznikající při každodenním přerušení práce se nakypří branami, doporučuje se ukončit práci nízkým návozem další vrstvy zeminy, jako ochrany před vyschnutím. Příští den se ochranná vrstva pokropí a zhutní, Při krajích nelze hráz dokonale zhutnit, proto se rozšiřuje násyp na každou stranu o cca 1,0 m proti projektovaným rozměrům a po dokončení hráze se přebytečná zemina seřízne. S postupujícím zvyšováním hráze se prodlužují lat'ové šablony, jimiž se vytyčuje příčný profil hráze. Šablony se ukládají do sklonu zvětšeného proti projektu o předpokládané sednutí zeminy. Vzhledem k celkovému sednutí násypu se dává rovněž podélnému profilu koruny hráze vydutý tvar.

Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze požerák. Při zakládání a budování výpustného zařízení současně s hrází musíme dbát, aby zemina násypu byla dokonale zhutněna až ke konstrukcím výpustného zařízení, což zajišťujeme ručním pěchováním dokonale plastického nepropustného materiálu - jílu. Předem se však konstrukce napačokují tekutým jílem.

Návodní svah se opevní pohozem z makadamu ve formě kamenné rovnaniny se štěrkopískovým filtrem a kamennou patkou u paty svahu. V patě vzdušného svahu bude vybudován patní drén z hrubého štěrku s filtrační vrstvou ze štěrkopísku. Vzdušný svah hráze, včetně koruny hráze se též opevní po jejím dobudování a to vrstvou humusu t1.10-15 cm a osetím travním semenem.

V případě deštivého počasí se může stát vrchní vrstva hráze navezené zeminy pro tento účel nevhodnou a proto je nutno tuto sejmout na úroveň vhodné zeminy a dále pak pokračovat v navážce a hutnění dalších vrstev vhodné zeminy na hráz. Sejmutou vrstvu dočasně nevhodné zeminy je nutno ponechat částečně vyschnout až se stane pro nasypání hráze vhodnou a teprve potom ji uložit do vrstev hráze.

Hotová hráz musí být pod soustavným dozorem, neboť při včasném zjištění poruchy se může okamžitým zásahem předejít značným škodám. Pod zvýšeným dohledem musí být i plnění (zvláště první) a vypouštění nádrže. S prvním plněním nemá být započato dříve než 3 měsíce po dokončení stavby, přičemž zimní měsíce nejsou brány v úvahu. Pokud je nádrž prázdná, zevrubnou prohlídkou je nutno zjistit, zda v hrázi nejsou krtčí díry nebo nory drobných hlodavců. Pokud se vyskytnou, je třeba je zaplnit zálivkou z jílové kaše, stejně se opraví nehluboké praskliny vzniklé suchem. Otevřené spáry mezi konstrukcemi objektů a tělesem hráze se rozšíří úzkým výkopem na celou hloubku spáry a po tenkých vrstvách se zadusávají plastickou zeminou. Při prvním plnění nádrže se smí zvedat hladina průměrně o 20 cm za den. Jakmile se objeví jakýkoliv vážný nedostatek, přeruší se přítok vody, vyšetří se příčina poruchy a okamžitě se přistoupí k jejímu odstranění.

Při vypouštění nádrže je nutno dbát na to, aby denní pokles hladiny nepřestoupil 0,5 m až 0,8 m. Pozornost se zaměřuje hlavně na vynořený návodní svah, zda se nesváží a zda neprolíná voda na vzdušný svah v blízkosti výpustného potrubí, což by nasvědčovalo, že je uvnitř hráze potrubí narušeno. V obou případech se zmenšuje nebo přerušuje výtok vody až do doby, kdy poruchy nejsou alespoň provizorně odstraněny.

K zakládání hráze nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže.Litorální pásmo bude vytvořeno v zadní části nádrže .

SO 02  - Výpustné zařízení:

Požerák bude v hrázi situován v místě stávající vodoteče.

Požerák je navržen jako typový s dlužovými stěnami velikosti , výšky cca 3,20 m, přesnou výšku ověřit po založení základu požeráku při výstavbě .

Odtokové potrubí je navrženo z trubky PP SN 10 DN 300 mm , délka cca 13,50 m s obetonováním obalovými betonem. Nátok do požeráku je otvorem u dna, je opatřen česlemi rozteče 60mm.

Před prováděním násypu hráze je nutno betonový obal potrubí a betonovou zídku u požeráku napačokovat tekutým jílem.

Výpustné potrubí bude ukončeno napojením do  zadní části  Dolního rybníka, v případě výstavby pouze jednoho rybníka, musí být odtokové koryto od výusti zakončeno až ve stávající vodoteči.

Odběrný objekt:

Pod odběrným objektem bude vždy zachován v korytě  vodoteče minimální zůstatkový průtok Q 355- 2,00 l/s, např. otvorem v dluži.

Přítok do nádrže je pomocí potrubí PVC DN 200, délka cca 48,2 m z odběrného objektu pravého břehu  vodoteče do zadní části nádrže.

Odběrný objekt je řešen jako příčný betonový práh 2,75 x 0,6 x 0,8 m skrz koryto vodoteče, kce z vodostavebního betonu tř. C25/30, uprostřed budou osazeny vodící ocelové drážky profil U50 a ukotveno hrazení z fošny výšky cca 10 cm.

Tato dluž bude mít v horní hraně otvor 4 x 4 cm, který zajistí průchod vždy minimální zůstatkový průtok v potoce. Nátok do vodní nádrže bude až nad touto hranou. Na hraně bude osazen kontrolní cejch od geodetické kancelář, pro kontrolu zachování průtoku. Majitel vodní nádrže bude pravidelně kontrolovat stav a průchodnost tohoto odběrného objektu.

Výpočet minimálního zůstatkového průtoku

Je zpracován výpočet zůstatkového průtoku. Hodnoty M-denních průtoků byly získány od Českého hydrometeorologického ústavu.

Pro výpočet zůstatkového průtoku byl použit vzorec pro výpočet volného výtoku hydraulicky malým otvorem.

Výtok je dán vztahem:

Kde:	Q – výtok otvorem

- součinitel výtoku (určen na hodnotu 0,75)

A – průtočná plocha otvoru ( 0,04 . 0,04 = 0,0016 m2 )

g – tíhové zrychlení

hT – hloubka těžiště pod hladinou (0,135 m)

Q = 0,75 . 0,0016 . √2 . 9,81 . 0,135

Q = 0,002247  m3/s

Před betonovým prahem a  za betonovým prahem bude dále uložen stabilizační betonový příčný  práh 2 x velikosti 2,5 x 0,3 x 0,8 m z vodostavebního betonu tř. C25/30.

Před horním a za dolním prahem bude těžký kamenný zához hl.0,5 m v délce 1 m na šířku koryta a dále mezi stabilizační práh a práh se stavítkem bude uložena dlažba z lomového kamene min. 80 kg do vodostavebního betonového lože C25/30 tl. 15 cm, provedeno ve dně i v bokách koryta.

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je situován na přední levé straně hráze  a je řešen osazením betonové  truby  1 x DN 600.

Přelivná hrana je umístěna na kótě Hn = 554,50 m.n.m.

Odtok od přelivu je zaústěn do svahu zadní části nádrže Dolní rybník , ležící pod nádrží č.1.

V případě výstavby pouze jednoho rybníka, musí být bezpečnostní přeliv zakončen až ve stávající vodoteči, a bude řešen zřejmě průlehem v hrázi. .

2) VODNÍ NÁDRŽ č.2  DOLNÍ RYBNÍK

Kóta koruny hráze  cca   552,80   m n.m.

Kóta normální hladiny  Hn  552,30 m n.m.

Kóta maximální hladiny  Hmax  552,50 m n.m.

Objem při Hn : 		Vn 		2953,6  m3

Plocha při Hn : 		Sn		2748,2 m2

Objem při Hmax : 		Vmax 		3503,2  m3

Plocha při Hmax : 		Smax		2785,4  m2

Délka zemní sypané hráze 			cca 142 m

Kapacita spodní výpusti 			DN 300 , délka 11,50 m

Délka vzdutí 					82  m

Výpustné zařízení				Požerák betonový typový

Z hlediska TBD ( vyhl. Mze 471/2001 Sb.)			IV. kategorie

Z hlediska stupně rybářského hospodaření			Extenzivní

a) stavební řešení

SO 01      Hráz

V místě stavby se nachází v čelní  části původní  porušená hráz, nová hráz bude umístěna ve stejném místě a mírně do boku nádrže směrem k potoku, zbytky hráze budou posouzeny geologem a hráz bude  zřejmě nově vystavěna  řádně zhutněna a osazena novou výpustí.

Před zahájením stavby bude v rozsahu zdrže - sejmuta vrstva zeminy v mocnosti 0,1 – 0,2 m a uložena k dalšímu použití  ohumusování břehů  atd. , po dobu výstavby bude ornice uložena na dočasné deponii na pozemcích investora.

Nepropustná zemina, potřebná na násyp tělesa hráze bude vytěžena z prostoru zdrže, kde bude otevřen zemník, umístění zemníku dle výsledku geologického průzkumu. Terénní úpravy zdrže budou provedeny dle jednotlivých příčných řezů zdrže a podélného profilu vodoteče v prostoru nádrže.

Svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu cca  1:2-1:5 od hrany terénních úprav směrem k normální  hladině, a dále s mírnějším sklonem směrem ke korytu rybníka.

Při zemních pracích ve zdrži je nutno rozlišovat a třídit jednotlivé druhy zeminy s ohledem na jejich použití při provádění jednotlivých částí hráze a terénních úprav.

Navržena je homogenní sypaná zemní hráz , kde návodního líc bude opevněn pohozem z makadamu v provedení kamenné rovnaniny, vzdušný líc je navržen ve sklonu cca 1:2,5 opatřený ohumusováním a osetím. Před vlastním začátkem prací na hrázi bude nutno provést sejmutí vrstvy zeminy v tl. 0,2 m stejným způsobem jako v místě zdrže, dále bude celé podloží zbaveno veškeré organické hmoty, např. kořenů, a řádně zhutněno. Základovou spáru bude nutno otevřít v celém rozsahu profilu v úrovni cca 0,3m ( bude upřesněno geologickým průzkumem ),  vybudování zámku hráze a následně vlastní těleso hráze. Upozorňujeme na důsledné odvodnění základové spáry před zahájením hutnění.

K zakládání hráze nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže !!! v případě nevhodné zeminy bude  zemina dovezena z jiného zemníku, nutno dořešit v rámci prováděcí dokumentace stavby.!!!

V rámci dokumentace pro stavební řízení nebyl proveden přesný geologický průzkum lokality, stavebník průzkum proveden v rámci prováděcí dokumentace před realizací!!! Hydrogeolog určí, zda je možno zahloubit vodní nádrž oproti dnu potoku a zvětšit tím objem nádrže.

Nová hráz má délku cca 142 m, šířka v koruně cca 2,0 m,  pochůzná, navazuje na stávající terén.

Návodní strana čelní hráze bude opevněna těžkým kamenným pohozem s urovnáním líce v délce cca 150 m, šířka cca 4,7 m.

Výstavba výpustného potrubí s požerákem s vpustí bude provedena před započetím výstavby hráze. Požerák s výpustným potrubím bude následně sloužit k převádění vody po dobu výstavby hráze.

Pro násyp hráze se předpokládá využití zeminy vytěžené v prostoru zátopy nádrže. Hutnění násypu hráze je navrženo na min. 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny při vlhkostí v rozmezí -2% až +3% od optimální vlhkostí podle standartní Proctorovy zkoušky.

Před násypem první vrstvy hráze se z pláně vykopou všechny zbytky kořenů a vzniklé jámy, jakož i případné sondy se zaplňují nepropustnou zeminou - jílem, která se po vrstvách ručně udusá. Nato se zaplní zámek - zavazovací rýha - jílem v malých vrstvách po 10-15 cm a zhutní se. Před násypem vlastní hráze se celá základová spára zorá na hloubku 15 - 20 cm pro lepší spojení se zeminou násypu. Během těžby zeminy v prostoru zátopy bude zjištěna nejvhodnější vrstva zeminy pro násyp hráze, přičemž více jílovitá zemina bude použita pro násyp návodní strany hráze a méně jílovitá zemina do vzdušné strany.

Násyp hráze se rozprostírá ve vrstvách 15-20 cm, počínaje od nejnižšího místa hráze. Čerstvě rozprostřená zemina se ihned hutní nejlépe taženými válci s profilovaným povrchem – rýhované nebo ježkové válce.  Minimální počet jízd válce po jedné vrstvě je 8 x .

Hutnění postupuje od krajů směrem k podélné ose hráze. Při stavbě nesmí násyp rozmoknout, proto se udržuje válcovaný povrch v mírném spádu k návodní straně, což též přispívá k větší nepropustnosti hotové hráze. Spáry vznikající při každodenním přerušení práce se nakypří branami, doporučuje se ukončit práci nízkým návozem další vrstvy zeminy, jako ochrany před vyschnutím. Příští den se ochranná vrstva pokropí a zhutní, Při krajích nelze hráz dokonale zhutnit, proto se rozšiřuje násyp na každou stranu o cca 1,0 m proti projektovaným rozměrům a po dokončení hráze se přebytečná zemina seřízne. S postupujícím zvyšováním hráze se prodlužují lat'ové šablony, jimiž se vytyčuje příčný profil hráze. Šablony se ukládají do sklonu zvětšeného proti projektu o předpokládané sednutí zeminy. Vzhledem k celkovému sednutí násypu se dává rovněž podélnému profilu koruny hráze vydutý tvar.

Pod hrází bude uloženo výpustné potrubí a ve vlastním tělese hráze požerák. Při zakládání a budování výpustného zařízení současně s hrází musíme dbát, aby zemina násypu byla dokonale zhutněna až ke konstrukcím výpustného zařízení, což zajišťujeme ručním pěchováním dokonale plastického nepropustného materiálu - jílu. Předem se však konstrukce napačokují tekutým jílem.

Návodní svah se opevní pohozem z makadamu ve formě kamenné rovnaniny se štěrkopískovým filtrem a kamennou patkou u paty svahu. V patě vzdušného svahu bude vybudován patní drén z hrubého štěrku s filtrační vrstvou ze štěrkopísku. Vzdušný svah hráze, včetně koruny hráze se též opevní po jejím dobudování a to vrstvou humusu t1.10-15 cm a osetím travním semenem.

V případě deštivého počasí se může stát vrchní vrstva hráze navezené zeminy pro tento účel nevhodnou a proto je nutno tuto sejmout na úroveň vhodné zeminy a dále pak pokračovat v navážce a hutnění dalších vrstev vhodné zeminy na hráz. Sejmutou vrstvu dočasně nevhodné zeminy je nutno ponechat částečně vyschnout až se stane pro nasypání hráze vhodnou a teprve potom ji uložit do vrstev hráze.

Hotová hráz musí být pod soustavným dozorem, neboť při včasném zjištění poruchy se může okamžitým zásahem předejít značným škodám. Pod zvýšeným dohledem musí být i plnění (zvláště první) a vypouštění nádrže. S prvním plněním nemá být započato dříve než 3 měsíce po dokončení stavby, přičemž zimní měsíce nejsou brány v úvahu. Pokud je nádrž prázdná, zevrubnou prohlídkou je nutno zjistit, zda v hrázi nejsou krtčí díry nebo nory drobných hlodavců. Pokud se vyskytnou, je třeba je zaplnit zálivkou z jílové kaše, stejně se opraví nehluboké praskliny vzniklé suchem. Otevřené spáry mezi konstrukcemi objektů a tělesem hráze se rozšíří úzkým výkopem na celou hloubku spáry a po tenkých vrstvách se zadusávají plastickou zeminou. Při prvním plnění nádrže se smí zvedat hladina průměrně o 20 cm za den. Jakmile se objeví jakýkoliv vážný nedostatek, přeruší se přítok vody, vyšetří se příčina poruchy a okamžitě se přistoupí k jejímu odstranění.

Při vypouštění nádrže je nutno dbát na to, aby denní pokles hladiny nepřestoupil 0,5 m až 0,8 m. Pozornost se zaměřuje hlavně na vynořený návodní svah, zda se nesváží a zda neprolíná voda na vzdušný svah v blízkosti výpustného potrubí, což by nasvědčovalo, že je uvnitř hráze potrubí narušeno. V obou případech se zmenšuje nebo přerušuje výtok vody až do doby, kdy poruchy nejsou alespoň provizorně odstraněny.

K zakládání hráze nádrže a technických zařízení je nutno přizvat geologa pro stanovení druhu zeminy vhodné pro ukládání do hráze nádrže.Litorální pásmo bude vytvořeno v zadní části nádrže .

SO 02  - Výpustné zařízení:

Požerák bude v hrázi situován v místě stávající vodoteče.

Požerák je navržen jako typový s dlužovými stěnami velikosti , výšky cca 2,10 m, přesnou výšku ověřit po založení základu požeráku při výstavbě .

Odtokové potrubí je navrženo z trubky PP SN 10 DN 300 mm , délka cca 11,50 m s obetonováním obalovými betonem. Nátok do požeráku je otvorem u dna, je opatřen česlemi rozteče 60mm.

Před prováděním násypu hráze je nutno betonový obal potrubí a betonovou zídku u požeráku napačokovat tekutým jílem.

Výpustné potrubí bude ukončeno napojením do nového odtokového otevřeného kyryta, které následně zaúsťuje do pravého břehu Blažkovského potoka.

SO 03  - Bezpečnostní přeliv:

Bezpečnostní přeliv je situován v boku nové hráze a je navržen jako průleh v hrázi zpevněný kamennou dlažbou .

Délka přelivu cca 5,5 m ve dně, boky přelivu budou zkoseny ve spádu 1:5, přeliv bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu. Přelivná hrana je navržena na kótě Hn- 552,30 m.n.m., odtok  v délce cca 12,5 m od přelivu je zaústěn do stávajícího koryta vodoteče.

Obvod koruny přelivu, návodní strany, skluz, i boky přelivu budou zpevněny kostrou betonového prahu, do kterého bude zasazeny napříč větší kameny, tvořící jednotlivé tůňky  velikosti cca 3 x 1,5 m pro zpevněný skluzu.

Opevnění ostatních svahů hráze v místě přepadu bude provedeno kamenným pohozem či rovnaninou do štěrkopískové vrstvy stejně jako návodní svah hráze.

Ve stávajícím korytě vodoteče bude provedeno opevnění břehů potoka naproti vyústění bezpečnostního přelivu, těžkým kamenným záhozem do 50 kg, v ploše cca 5,0 x1,2 m.

výpočet Q100 v profilu  stavby pro posouzení bezpečnostních přelivů

Q100=24,7⋅β⋅vs0,66⋅Fψ⋅L0,66=1,541m3.s−1

L = 0,326 km			L2/F = 7,87

F = 0,0135 km2			sklon údolí i = 10%

vs0,66 = 1,3				zalesněnost 34 %

 = 1,5

 = 0,6

Bezpečnostní přeliv vyhovuje kapacitě přítoku.

## B.2.7  technická a  technologických zařízení

Nevyskytují se.

## B.2.8  Zásady požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

## B.2.9  Úspora energie -zásady hospodaření s energiemi

Tepelně technické hodnocení - Neřeší se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby ( vytápění, osvětlení, hluk atd.)

Vliv stavby na vnitřní životní a pracovní prostředí

a ) OsvětleníNeřeší se..b) VětráníNeřeší se. c) Tepelná pohoda Neřeší se..d) RadonNeřeší se.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí

V průběhu realizace dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí na příjezdové cestě, která bude využívána. Z hlediska ŽP bude nepříznivě okolí ovlivněno zejména hlukem a prachem, ovšem vzhledem k rozsahu stavby zcela zanedbatelně.

Požaduje se, aby stavebník používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Stavebník zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na komunikace.

Stavebník je povinen provádět práce v souladu s obecně platnými zákonnými ustanoveními o ochraně životního prostředí a dále plnit podmínky stanovené jednotlivými orgány státní správy při projednání stavby ke stavebnímu povolení.

## b.3  připojení na technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště a doprava materiálu během realizace stavby bude řešen po stávajících místních komunikacích, a silnici III. třídy. Přístup je možný z hlavní komunikace až k místu stavby.

Stavební materiál bude na stavbu průběžně dovážen v průběhu stavby. Skladován bude na místě určeném stavebníkem na pozemcích v jeho vlastnictví. Na průjezdných vozovkách nebude skladován žádný materiál ani výkopek.

## b.4. dopravní řešení

- Není nutné zvlášť řešit.

## b.5. řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy

Po dokončení stavby bude provedeno upravení terénu kolem objektu do původního stavu.

## b.6. popis vlivu na žp a jeho ochrana

Stavba jako celek má pozitivní vliv na okolní životní prostředí.

V průběhu realizace dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí na příjezdové cestě, která bude využívána. Z hlediska ŽP bude nepříznivě okolí ovlivněno zejména hlukem a prachem. Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je

povinen vést evidenci odpadu.

Doporučuji, aby investor při uzavírání smlouvy na dodávku prací zakotvil ve smlouvě

povinnost zhotovitele k odstraňování odpadu způsobených jeho činností.

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:

- odpady zařazovat podle druhu a kategorií stanovených v Katalogu odpadu,

- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo

fyzické osobě k možnému využití,

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadu a nakládat s nimi podle jejich skutečných

vlastností,

- shromaždovat utříděné podle druhu a kategorií,

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím

životní prostředí.

Stavba svým charakterem nebude znečišťovatelem ovzduší. V průběhu výstavby není

vyloučeno zhoršení lokálních poměru vlivem prašnosti, provozem stavebních strojů a

dopravou.

Tyto negativní jevy lze eliminovat zkrápěním cest využívaných pro dopravu a

zkrápěním případných deponií nebo staveniště. Vlastní provoz strojů a dopravní prostředku je

vzhledem k rozsahu záměru zanedbatelný.

Stacionární zdroj znečištění ovzduší nebude v místě záměru žádný.

Pohon zemních a dopravních strojů bude motorový, budou vznikat emise škodlivin

výfukových plynu.

Hluk

Při dopravě materiálu na stavbu a při využívání stavební mechanizace muže dojít k zvýšení hluku v místě a na přístupových komunikacích.

Vibrace

Vibrace nadměrného charakteru se nevyskytují při používání běžných nákladních vozidel,

zemních mechanismu. Jiné typy zařízení a strojů se nebudou instalovat a využívat.

Hodnoty hlukové zátěže v době stavby nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení

vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. V době po realizaci

stavby nebude daný záměr zdrojem hluku.

## b.7. ochrana obyvatelstva

Není nutné řešit.

Stavba bude viditelně označena s příslušnými zákazy vstupu na staveniště.

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Obecně je třeba zajistit:

-	aby pracovníci byli řádně poučení o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které budou na stavbě prováděny

-	všichni pracovníci musí používat ochranné pomůcky,

-	dodržování pořádku a čistoty na pracovišti

-	dodržování protipožárních předpisů, protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti a použitelném stavu

-	všichni pracovníci musí být řádně a prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech

-	výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny

-	při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora, který rozhodne o dalším postupu.

-	na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice a policie.

-	Při provádění výkopových prací musí být plněny tyto podmínky :

-	Před začátkem směny a po každém přerušení práce musí být provedena prohlídka svahů

-	Zákaz provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopu

-	Stavba neobsahuje žádné objekty s trvalou obsluhou a proto nevyžaduje příslušná protipožární opatření.

## b.8. zásady organizace výstavby

Obecně zhotovitel musí respektovat základní požadavky doplněné Vyhlášky ČUBP  o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Dále §15 zák. č. 309/2006 Sb., Zákoník práce a další.

Vypracovala Ing. Martina Hřebeková  11/2018