TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

„Pořízení lesního traktoru s čelním nakladačem a vyvážecím vlekem“

| Parametr | Splnění parametru u nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Univerzální kolový traktor |  |
| Motor |  |
| 4 - válcový motor o objemu maximálně 4,7 - 5,0 l (4 700 - 5 000 cm3) | ANO |
| výkon motoru minimálně 120 kW - maximálně 135 kW uvedený v technickém průkazu vozidla | ANO |
| emise dle aktuálních požadavků Stage V | ANO |
| Převodovka |  |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad minimálně 30 + 30 včetně plazivých rychlostí | ANO |
| reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem | ANO |
| řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky | ANO |
| ovládání převodovky joystickem na loketní opěrce včetně tempomatu | ANO |
| maximální rychlost minimálně 40 km/h | ANO |
| přední náprava s odpružením | ANO |
| Hydraulika |  |
| výkon hydraulického čerpadla minimálně 115 l/min | ANO |
| minimálně tři vnější hydraulické okruhy | ANO |
| čelní tříbodový závěs | ANO |
| tři čelní vnější okruhy pro ovládání čelního nakladače a čelního tříbodového závěsu | ANO |
| dva páry čelních rychlospojek | ANO |
| Kabina |  |
| dvoudveřová kabina splňující homologaci dle norem ROPS | ANO |
| mechanické odpružení kabiny | ANO |
| vyhřívané sedadlo řidiče, otočné o 180°, vzduchem odpružené bez nutnosti zvednutí řidiče při otáčení | ANO |
| klimatizace | ANO |
| plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru | ANO |
| prosklená zadní část kabiny pro lepší výhled na hydraulický jeřáb | ANO |
| oranžový výstražný maják | ANO |
| ocelová nádrž na naftu | ANO |
| Ostatní |  |
| rám etážového závěsu + K-80 | ANO |
| brzdy - vzduchotlaké dvouokruhové včetně kompresoru | ANO |
| Rozměr a hmotnosti |  |
| provozní hmotnost minimálně 5 800 kg zapsána v technickém průkazu vozidla | ANO |
| rozvor minimálně 2 600 mm - maximálně 2 700 mm | ANO |
| poloměr otáčení maximálně 4 500 mm | ANO |
| světlá výška minimálně 500 mm | ANO |
| Kola a pneumatiky |  |
| přední pneumatiky: minimální šířka 400 mm o rozměru minimálně 28" | ANO |
| zadní pneumatiky: minimální šířka 500 mm o rozměru minimálně 38" | ANO |
| pevné disky s vyztužením | ANO |
| Lesnická nástavba traktoru |  |
| ochranná konstrukce (ochranná kabina nebo ochranný rám) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) pro použití v lesnictví a pronikajícími předměty (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 | ANO |
| Čelní nakladač |  |
| kompatibilní s nabízeným traktorem | ANO |
| čelní nakladač se stabilizátorem ramen, vč. paralelogramu | ANO |
| chráněné uložení pohyblivých součástí uvnitř výložníku nakladače | ANO |
| upínací konzole nakladače mezi sebou spojené pod traktorem a rám spojený s podvozkem traktoru s výztuhami na zadní portály traktoru | ANO |
| minimální zdvih nakladače 3 800 mm pod pracovním nářadím | ANO |
| zdvihací síla do výšky 1 500 mm minimálně 2 500 kg | ANO |
| třetí funkce + tlumič rázů | ANO |
| rampovač s prstem pro úchop kmenů o průměru minimálně 30 cm | ANO |
| Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání dříví |  |
| Vyvážecí vlek za traktor |  |
| provozní hmotnost minimálně 4 300 kg | ANO |
| největší technicky přípustná hmotnost maximálně 14 300 kg | ANO |
| hydraulický pohon zadní nápravy hydromotory o objemu minimálně 1 600 cm3 | ANO |
| žebřinový (dvojitý) rám s třetí páteřní výztuhou | ANO |
| počet párů klanic minimálně 4 | ANO |
| možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 50 cm (zadní výsuv) | ANO |
| vlastní hydraulický okruh s čerpadlem, nádrží na olej a chladičem, namontovaný na vývodový hřídel traktoru | ANO |
| pneumatiky pro lesnický provoz minimálně 12 plátnové rozměru minimálně 22,5" s vyztuženými disky kol | ANO |
| bržděný vlek - vzduchové brzdy na všech 4 kolech | ANO |
| připojení oje na spodní zavěšení pomocí K-80 | ANO |
| hydraulické navádění oje | ANO |
| pneumatiky o šířce minimálně 500 mm | ANO |
| elektroinstalace vleku včetně osvětlení | ANO |
| přední čelo vleku | ANO |
| šířka vleku včetně kol maximálně 2 550 mm | ANO |
| sklopná - vyndavací podpěrná noha | ANO |
| Hydraulický jeřáb |  |
| dosah jeřábu maximálně 9 500 mm | ANO |
| zvedací síla ve 4 m minimálně 1 500 kg | ANO |
| zdvihový moment minimálně 59 kN | ANO |
| rychlost otáčení minimálně 5 m/s | ANO |
| teleskopický výsuv minimálně 1 600 mm | ANO |
| elektrohydraulický rozvaděč s proporcionálními joysticky na sedadle řidiče pro ovládání z kabiny traktoru | ANO |
| výklopné opěry | ANO |
| hydraulický jeřáb s rotátorem | ANO |
| rozvor drapáku minimálně 1 400 mm | ANO |
| minimálně dvě pracovní světla na rameni jeřábu | ANO |
| Vyvážecí vlek s jeřábem s drapákem musí mít potřebné homologace a být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. | ANO |
| Vyvážecí vlek s jeřábem s drapákem bude dodán s kompletní povinnou výbavou dle vyhlášek č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. | ANO |

K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č.5 Technická specifikace dodávky, dodavatel předloží ve své nabídce k univerzálnímu kolovému traktoru prostou kopii Osvědčení o shodě (tzv. Certificate of Conformity „CoC list“) a k vyvážecímu vleku za traktor prostou kopii Technického osvědčení zvláštního vozidla. Výše uvedené doklady se nemusejí vztahovat ke konkrétním nabízeným kusům, je možno dodat i doklady k nabízené řadě, modelu, případně typu univerzálního kolového traktoru nebo vyvážecího vleku za traktor.

Vítězný účastník před podpisem smlouvy doloží čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

Účastník tímto prohlašuje, že nabízený 1 ks univerzálního kolového traktoru vč. 1 ks lesnické nástavby, 1 ks čelního nakladače a 1 ks klanicového vyvážecího vleku s hydraulickým jeřábem s drapákem splňuje výše uvedené parametry.

V ……………………………………., dne …………………………………………

…………………………………………………………..

podpis osoby,

které je oprávněná jednat jménem účastníka

TECHNICKÁ OMEZENÍ: při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6 000 kg (podle údajů v technickém průkazu vozidla) musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími než 450 mm