.

Obsah:

1.	Identifikační údaje	2

2.	Základní údaje o stavbě	2

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	3

4.	Členění stavby (jednotlivých částí stavby)	4

5.	Podmínky realizace stavby	4

6.	Přehled budoucích vlastníků a správců	4

7.	Předávání částí staveb do užívání	4

8.	Souhrnný technický popis stavby	5

9.	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	6

10.	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová úemí, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	6

11.	Zásah stavby do území	6

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	6

13.	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	7

14.	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlatnosti	7

15.	Další požadavky	8

# Identifikační údaje

a) 	označení stavby:	ULICE GEN. FANTY VČETNĚ PROSTORU KOLEM ZŠ A POLIKLINIKY - KAPLICE

b)	objednatel:		Město Kaplice

c)	projektant části:	Ing. Miroslav Vondřich, Liščí Kotce 7, Rovensko pod Troskami 512 63

# Základní údaje o stavbě

a)	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Komunikace v lokalitě ulice Gen. Fanty včetně prostoru kolem základní školy a polikliniky budou rekonstruovány. Rozsah je dán zadáním města a je zřejmý z grafických příloh. Dojde k rekonstrukci komunikací, ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti především chodců a cyklistů. Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání a k vytvoření bezpečného prostranství před školou.

Komunikace jsou navrženy jako zklidněné místní komunikace jako zóna 30.

Celý projekt je řešen se zřetelem na bezpečnost účastníků provozu, především chodců. Zpomalovací široké prahy, dostatečná šířka cest pro pěší a jiné zpomalovací prvky jsou součástí řešení.

b)	Předpokládaný průběh stavby

Stavba bude zahájena v termínu mezi 3/2019 až 10/2019. Etapizace stavby z pohledu situačního rozsahu je možná po objektech, ale důrazně doporučujeme rekonstrukci v celku.

c)	Vazby na regulační plány, územní plán a na územní souhlas

Stavba je navržena v souladu s územním plánem, v současných hranicích pozemků určených pro komunikaci. Na řešené území nebylo vydáno územní rozhodnutí. Nedochází ke změnám ve vztahu k pozemkům. Stavba je v souladu s územním plánem a s celkovou koncepcí dopravního řešení města Kaplice.

- Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

V současnosti slouží stávající komunikace s nevyhovujícími šířkami komunikací pro pěší a nevyhovujícími křižovatkami k obsluze území, především školy, polikliniky a přilehlých sportovišť.

e)	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba v prostoru ulice Gen. Fanty bude probíhat po jednotlivých jízdních pruzích pro zachování kyvadlového provozu pro obsluhu školy. Stavba ostatních objektů může probíhat v celém profilu za zachování přístupu vozů s přednostním právem jízdy, především hasičů.

Vjezd na stavbu bude přímo z místních komunikací z ulice Omlenická, Školní nebo ulice SNP. Po dobu stavby bude dočasně snížena kvalita obslužnosti a životního prostředí (hluk, vibrace, emise). Dočasně může dojít k navýšení silničního provozu.

Po dokončení stavby dojde ke snížení rychlosti na komunikacích a ke zvýšení bezpečnosti, především chodců.

f)	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Na dotčeném území dojde k vytvoření kvalitních veřejných prostranství a ke zvýšení atraktivity pro pěší a cyklisty. Území je zastavěno stávajícími obytnými domy podél ulice Gen. Fanty, budovami škol a poliklinikou. Nové sadové úpravy v oblasti veřejných prostranství jsou součástí projektu a budou mít za důsledek zlepšení prostředí.

Bezpečnostní opatření na rekonstruovaných komunikacích budou mít za důsledek snížení rychlosti projíždějících vozidel, zvýšení bezpečnosti a vytvoření klidové zóny 30.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

  - územní plán města Kaplice, dopravní studie, konzultace a veřejné projednání na městském úřadě a s občany na workshopu v kině;

  - mapové podklady – www.mapy.cz, geodetické zaměření území – Gefos;

  - vyjádření správců sítí – viz doklady;

  - dopravní průzkum vzhledem k nízkým stávajícím i plánovaným intenzitám nebyl prováděn;

  - geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden vzhledem ke zkušenostem při zakládání a opravách stávajících komunikací a nízkým navrhovaným intenzitám nákladní dopravy;

  - diagnostický průzkum stávajících konstrukcí nebyl prováděn;

  - hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech;

Těleso navrhované komunikace se nachází v horní poloze terénních profilů na návrší nad řekou Malší nad úrovní hladiny stoleté vody. Území, které bude navrženou komunikací dotčeno, je odvodněno stávající dešťovou kanalizací.

  - klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti);

Území se nachází v okrese Český Krumlov, 20 km jihovýchodně od okresního města, 1000m od hlavní silnice I/3 Tábor – Dolní Dvořiště, v nadmořské výšce 530m.n.m. Polohou je dán charakter podhorského klimatu v lokalitě. Mírné letní i zimní teploty, malé zatížení větrem, omezené až střední tvoření námraz a sněhových jazyků.

  - stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.

Vlastní rekonstrukce komunikace se nenachází v místě kulturní památky. Město Kaplice není památkovou rezervací.

# Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

  - Způsob číslování a značení;

  - Určení jednotlivých částí stavby;

  - Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory;

SO 1104	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 2101	VĚTEV A1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SO 2102	VNITROBLOK FANTOVA

# Podmínky realizace stavby

  - Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků – Stavba navazuje na budoucí stavbu NOVÉ PROPOJENÍ S UL. NA VYHLÍDCE - KAPLICE.

  - Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti – Dle harmonogramu zpracovaném dodavatelem stavby.

  - Zajištění přístupu na stavbu – Vjezd a vstup na stavbu bude zajištěn z ulic Omlenická, SNP a Školní.

  - Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy – Oblast ulic Gen. Fanty bude během stavby uzavřena s výjimkou kyvadlového příjezdu ke škole, vozidel hasičů, záchranky a nutných vjezdů rezidentů. Objížďka, vzhledem ke slepému zakončení ulic nebude určena.

# Přehled budoucích vlastníků a správců

  - Seznam známých nebo předpokládaných právnických nebo fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejím ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.

      - stávající komunikace se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Kaplice.

      - rekonstruované komunikace budou vybudovány ve stávajících hranicích pozemků

b) 	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

- Stavba bude užívána jako místní komunikace.

# Předávání částí staveb do užívání

a)	Návrh postupného předávání částí stavby do užívání

Stavba musí být předána do užívání z hlediska bezpečnosti silničního provozu po celých objektech.

b)	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby - neobsazeno

# Souhrnný technický popis stavby

  - Projektový rozsah je dán celkovým rozsahem rekonstruovaných komunikací a charakterem jednotlivých komunikací (místní komunikace, chodníky, parkoviště). Součástí stavby jsou sadové úpravy, které mají za úkol začlenění navržené komunikace do obytné části města.

  - Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

    - Pozemní komunikace

  - Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby:

      - Místní komunikace kat. C – Větev A1 ve staničení ZÚA 0,01200 km –0,21086 km

      - Místní komunikace kat. C – Větev A2 ve staničení 0,21086 km –0,27831 km

      - Místní komunikace kat. C – Větev A3 ve staničení 0,27831 km –0,37116 km

      - Místní komunikace kat. C – Větev B ve staničení ch 0,00493 km – KÚB 0.04292 km

      - Místní komunikace kat. C – Větev C ve staničení ZÚC 0,00906 km – KÚC 0.13793 km

  - Kategorie komunikací

          - místní komunikace kategorie C a chodníky.

  - Bilance zemních prací bude upřesněna v projektu pro výběr dodavatele. Nyní je možno odhadnout bilanci s přebytkem vybouraných konstrukcí komunikace a odstraněné ornice a zeminy.

  - Vzhledem k charakteru zemin v lokalitě a k předpokládanému zatížení komunikace je navržena konstrukce dle TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací a dle příslušných norem pro jednotlivé konstrukční vrstvy.

    - Mostní objekty

Mostní objekty – NEOBSAZENO

    - Odvodnění pozemních komunikací

Komunikace budou odvodněny příčným spádem k obrubníku, podélným spádem do uličních vpustí a do dešťové kanalizace.

    - Tunely

Neobsazeno

    - Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Součástí objektu projektu jsou objekty SO 2105, 2110, 3104 - parkoviště. Jedná se o především kolmá stání v prostoru.

    - Vybavení pozemní komunikace

- záchytná bezpečnostní opatření – neobsazeno;

- dopravní značky – v minimálním možném rozsahu – viz situace;

- veřejné osvětlení – viz samostatná část PD;

- ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace – neobsazeno;

e)	clony a sítě proti oslnění – neobsazeno.

    - Objekty ostatních skupin objektů

Sadové úpravy – viz samostatná část PD

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Geodetické zaměření – výškopis a polohopis je určující pro prostorový průběh trasy komunikace. Geologický a hydrotechnický průzkum nebyl proveden. Dopravní průzkum nebyl proveden. Intenzity na blízkých ulicích Linecká , Omlenická (býv.silnice II.třídy) jsou zjištěny v rámci celostátního sčítání ŘSD v roce 2005 2010 a 2016. Denní intenzity na úseku silnice II/154 v prostoru ulice Omlenická jsou 1664 voz/24 h. Z toho je 219 nákladních vozidel.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba není dotčena, vzhledem k umístění, záplavovým územím 100leté vody.

# Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaného stavbou:

  - bourací práce – Vybourání stávajících asfaltových konstrukcí vozovek a očištění zachovalých konstrukčních vrstev. Dojde ke kompletnímu vybourání konstrukcí vozovek;

  - kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – Stávající zeleň bude kácena v rozsahu části PD Sadové úpravy;

  - rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – Zemní práce zahrnují především sejmutí ornice a úpravu pláně včetně zhutnění na požadovanou hodnotu v místech nové trasy komunikací. Konečná úprava terénu – Svahování násypu a přípravu pro sadové úpravy. Výsadba trávníku bude zahrnuta v sadových úpravách vzhledem k lepšímu výsledku při provádění sadovnickou firmou;

  - ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch – Svahy budou odpleveleny a osety travou, v lokalitě Fantova budou vysazeny nové stromy;

  - zásah do zpf a případné rekultivace – Nedojde;

  - zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – Nedojde;

  - zásah do jiných pozemků – Nebude zasaženo;

  - vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků - K jiným přeložkám nedojde.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

  - všechny druhy energií – Kromě ochrany stávajících rozvodů energií (nutno zaměřit a vytýčit) stavba po dokončení neklade nároky na zdroje energií s výjimkou veřejného osvětlení;

  - telekomunikace – Stávající podzemní vedení je uloženo v zeleném pásu nebo v chodníku. Při stavebních pracích, které budou probíhat v těsné blízkosti kabelů, je třeba tyto kabely ochránit (vložit do chrániček). Vyhledání a vytýčení sítí v souběhu musí být provedeno před zahájením prací;

  - vodní hospodářství – neobsazeno;

  - připojení na dopravní infrastrukturu a parkování – Stávající připojení zůstanou zachována;

  - možnost napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě);

      - Nově navržené uliční vpusti budou připojeny na stávající dešťovou kanalizaci.

  - druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby – Nejsou.

# Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedení návrhů na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy:

  - Ochrana krajiny a přírody – komunikace bude opatřena vzrostlou zelení, vznikne tak příjemný komunikační prostor především pro pěší. Stavba bude provedena v minimální šíři z asfaltových a dlážděných konstrukčních vrstev. Ostatní konstrukce jsou alespoň částečně propustné, nedochází ke koncentrací a rychlému odvodu vody z krajiny, naopak k jejímu zadržení a vhodnému využití pro nově navrženou zeleň.

  - Hluk – zklidněný průjezd s nižšími rychlostmi vozidel, poloha komunikace v příznivé vzdálenosti od zastavěné části obce v kombinaci se sadovými úpravami, bude příčinou snížení hladin hluku v dotčené oblasti,

  - emise z dopravy – budou zachyceny realizovanými sadovými úpravami

  - vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje – dešťové vody budou zachyceny do stávající dešťové kanalizace. Součástí komunikace jsou parkovací stání, v případě úniku ropných látek na těleso komunikace musí být provedena dekontaminace vozovky, případně dešťové kanalizace.

  - ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby se řídí dosud platnými právními předpisy

  - nakládání s odpady – viz tabulka v příloze

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

  - mechanická odolnost a stabilita – důraz musí být kladen na provedení svrchní konstrukční vrstvy z asfaltobetonových a dlážděných vrstev. Je nutné kvalitní provedení konstrukcí stavby.

  - Požární bezpečnost – je zajištěn přístup do všech objektů podél rekonstruované komunikace.

  - Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – vzhledem k intenzitám dopravy a blízkosti centra obce, jsou komunikace navrženy jako zklidněné na rychlost 30km/h.

  - Ochrana proti hluku – nízké rychlosti, nízké intenzity a vzrostlá zeleň

  - Bezpečnost při užívání (bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích) – vzhledem k malé šířce komunikací, zpomalovacím prvkům (zvýšeným plochám) není možný rychlý provoz a tím je zajištěna bezpečnost nejen pro silniční vozidla, ale i pro chodce.

  - Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě) - neobsazeno

# Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

  - užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost, …) – kapacita komunikací je pro stávající provozy dostatečná, s výhledem dalšího zklidnění při zprovoznění druhé etapy městského obchvatu. Údržba je nutná nejen v zimním období, ale i v případě porušení horní vrstvy komunikace je nutná včasné doplnění výtluku a úprava povrchu.

  - Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – součástí stavby jsou vodící, signální a varovné prvky pro nevidomé a bezbarierové řešení pro lidi pohybující se pomocí vozíku.

  - Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) – Odvodu přívalových dešťových vod bude sloužit navržené odvodnění do dešťové kanalizace.

  - Splnění požadavků dotčených orgánů – budou akceptovány a zahrnuty do případné revize dokumentace pro stavební povolení.

listopad 2018							Ing. Miroslav Vondřich